# Protocolo de investigación

Proyecto: Diseño e Implementación de un Sistema IoT de Bajo Costo para la Monitorización No Intrusiva de Consumo Eléctrico Residencial mediante Arquitectura ESP32.
Periodo del proyecto: del 2 de febrero de 2026 al 29 de mayo de 2026.

## 1. Antecedentes del problema

La gestión del consumo eléctrico residencial en México mantiene una brecha de información: el usuario final no recibe retroalimentación instantánea útil para corregir hábitos de consumo durante el periodo de facturación. El proyecto responde a esa brecha mediante un sistema IoT no intrusivo de bajo costo con ESP32, SCT-013-030 y ZMPT101B, orientado al cálculo de potencia activa real y monitoreo local/remoto.

## 2. Planteamiento del problema

Existe una desconexión entre consumo real y decisiones del usuario por falta de instrumentos asequibles que ofrezcan medición en tiempo real con precisión suficiente y sin intervención intrusiva del cableado principal. Esto impacta en sobrecostos, riesgo de escalamiento tarifario y menor cultura de eficiencia energética.

## 3. Objetivos de la investigación: general y específicos

### Objetivo general

Diseñar un sistema de monitoreo eléctrico residencial IoT, no intrusivo y de bajo costo, basado en ESP32 + SCT-013 + ZMPT101B, con error de potencia activa menor al 5% respecto a instrumento de referencia.

### Objetivos específicos

- Definir requerimientos técnicos bajo condiciones residenciales en México.

- Diseñar hardware de adquisición y acondicionamiento de señal.

- Implementar firmware de adquisición, cálculo eléctrico y transmisión.

- Integrar visualización/registro (OLED/microSD).

- Validar con protocolo laboratorio + campo contra instrumento patrón TRMS.

- Evaluar viabilidad económica de BOM frente a alternativas comerciales.

## 4. Justificación: Impacto social, tecnológico, ético, económico y ambiental. Viabilidad de la investigación

### Impacto social

Facilita la toma de decisiones de ahorro energético en hogares con acceso limitado a soluciones comerciales.

### Impacto tecnológico

Valida integración de sensores no intrusivos y procesamiento digital de señales en plataforma de bajo costo.

### Impacto ético

Se plantea como sistema informativo de usuario, sin alterar ni sustituir medición fiscal oficial.

### Impacto económico

Disminuye barrera de entrada respecto a soluciones comerciales importadas.

### Impacto ambiental

Promueve reducción de consumo eléctrico evitable y, por tanto, potencial reducción indirecta de emisiones asociadas al uso residencial.

### Viabilidad

- Técnica: arquitectura y métricas de desempeño ya definidas.

- Operativa: fases claras de laboratorio y campo.

- Económica: presupuesto acotado y verificable.

## 5. Diseño del marco teórico (referentes teóricos)

Se propone integrar cuatro bloques:

- Fundamentos eléctricos y de medición: ley de Faraday, RMS, potencia activa, factor de potencia.

- Procesamiento digital de señales: muestreo, discretización ADC, cálculo de magnitudes eléctricas en tiempo discreto.

- IoT y arquitectura embebida: capacidades/limitaciones del ESP32 (ADC, WiFi, doble núcleo).

- Marco contextual y normativo: monitoreo residencial, rol de CFE, límites del instrumento informativo no fiscal.

## 6. Formulación de hipótesis o supuestos (si corresponde)

### Hipótesis general

El sistema IoT propuesto puede mantener costo objetivo de fabricación y precisión de medición de potencia activa en el umbral definido para cargas domésticas relevantes.

### Hipótesis nula

El prototipo no cumple simultáneamente con costo objetivo y precisión metrológica mínima.

### Hipótesis específicas (operacionales)

- Linealidad del SCT-013-030 en rango definido.

- Estabilidad de alimentación con rizado bajo.

- Mejora de cálculo de potencia activa con medición simultánea de voltaje y corriente.

- Viabilidad económica frente a referencia comercial.

## 7. Bosquejo del método

### 7.1 Determinación del universo y obtención de la muestra

- Universo: condiciones de carga residencial monofásica dentro del rango operativo del prototipo.

- Muestra: niveles de carga/corriente representativos (resistivas e inductivas), con repeticiones por nivel y comparación prototipo vs patrón.

### 7.2 Determinación del tipo de estudio (Tipo de investigación)

- Aplicada y tecnológica.

- Enfoque cuantitativo.

- Alcance correlacional-explicativo.

- Diseño mixto (laboratorio + campo).

- Carácter experimental.

### 7.3 Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información

- Instrumento principal: prototipo SME-IoT.

- Referencia: multímetro TRMS calibrado.

- Prueba piloto para validar estabilidad, saturación ADC, integridad de registro y consistencia metrológica.

### 7.4 Plan de recolección de la información para el trabajo de campo

- Fase laboratorio: calibración y ajuste de factores.

- Fase campo: instalación en vivienda, registro continuo temporal y comparación con referencia.

### 7.5 Plan de procesamiento y análisis de información

- Limpieza e integridad de datos.

- Cálculo de métricas: MAPE, error porcentual, correlación, regresión lineal y pruebas de concordancia.

### 7.6 Plan de presentación gráfica de los resultados

- Dispersión Prototipo vs Patrón + regresión.

- Curvas de error por nivel de carga.

- Bland–Altman para concordancia.

- Series temporales de potencia y energía acumulada.

## 8. Cronograma

Cronograma alineado al periodo real del proyecto (02-feb-2026 a 29-may-2026).

| Fase | Actividad | Inicio | Fin | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Integración documental del protocolo y planeación técnica | 2026-02-02 | 2026-02-13 | Protocolo base validado |
| F2 | Diseño detallado de hardware y firmware | 2026-02-16 | 2026-03-06 | Diseño técnico cerrado |
| F3 | Adquisición de insumos y armado de prototipo | 2026-03-09 | 2026-03-20 | Prototipo funcional v1 |
| F4 | Calibración y prueba piloto | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Parámetros de calibración |
| F5 | Pruebas formales de laboratorio | 2026-04-06 | 2026-04-24 | Base de datos experimental |
| F6 | Trabajo de campo y registro continuo | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Datos de operación real |
| F7 | Procesamiento, análisis y visualización | 2026-05-11 | 2026-05-22 | Resultados y gráficas |
| F8 | Redacción final y cierre | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Entrega final de protocolo y anexos |

## 9. Presupuesto y/o financiamiento (si corresponde)

Estimación en MXN con precios consultados en línea (abril 2026).
Se separa en consumibles, herramienta/equipo, y mano de obra estándar para proyectos tecnológicos académicos similares.

### 9.1 Consumibles y componentes del prototipo (1 unidad)

| Concepto | Cantidad | Costo unitario (MXN) | Subtotal (MXN) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | 1 | 130.00 | 130.00 | Pigra |
| Sensor SCT-013-030 | 1 | 130.00 | 130.00 | SANDOROBOTICS |
| Sensor ZMPT101B | 1 | 48.50 | 48.50 | Geek Factory |
| Fuente AC-DC HLK-PM01 (5V) | 1 | 89.00 | 89.00 | Tecneu |
| Módulo microSD (interfaz) | 1 | 23.23 | 23.23 | ElectroCrea |
| Consumibles menores (cables, conectores, soldadura, termorretráctil, tornillería) | 1 lote | 120.00 | 120.00 | Estimación técnica de integración |
| Total consumibles/componentes |  |  | 540.73 |  |

### 9.2 Herramienta/equipo de apoyo de validación

| Concepto | Criterio de costeo | Monto (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Multímetro TRMS calibrado (amortización para el proyecto) | Prorrateo de uso académico del instrumento en el periodo | 450.00 |
| Herramienta de taller (cautín, estación, pinzas, EPP, etc.) | Prorrateo por uso durante 4 meses | 300.00 |
| Subtotal herramienta/equipo |  | 750.00 |

### 9.3 Mano de obra (estándar de referencia)

Para evitar sobreestimación, se usa esquema de dedicación parcial con base en referencias salariales oficiales (Data México / Secretaría de Economía):

- Ingeniero electrónico: salario promedio mensual de referencia $8,840 MXN.

- Electricista/liniero de apoyo: salario promedio mensual de referencia $7,160 MXN.

Cálculo para 4 meses de proyecto:

- Ingeniero electrónico (50% dedicación): 8,840 × 4 × 0.50 = 17,680.00 MXN

- Técnico electricista (20% dedicación): 7,160 × 4 × 0.20 = 5,728.00 MXN

Subtotal mano de obra: 23,408.00 MXN

### 9.4 Resumen financiero del protocolo

| Rubro | Total (MXN) |
| --- | --- |
| Consumibles/componentes | 540.73 |
| Herramienta/equipo (amortización) | 750.00 |
| Mano de obra | 23,408.00 |
| Total general estimado | 24,698.73 |

### 9.5 Financiamiento

Se propone financiamiento mixto: - Aportación del investigador para consumibles/componentes. - Uso de infraestructura de laboratorio institucional (herramienta/equipo). - Mano de obra valorizada como costo estándar de proyecto (no necesariamente flujo de caja directo).

## 10. Fuentes consultadas

### 10.1 Fuentes externas para actualización de cifras y contexto

- Pigra. ESP32D DEVKIT V1 (precio de referencia en MXN). https://pigra.com.mx/electronica/73-esp32d.html

- SANDOROBOTICS. Sensor de Corriente No Invasivo 30A, SCT013. https://sandorobotics.com.mx/producto/hr0214-118a/

- Geek Factory. Módulo Sensor de Voltaje AC Monofásico ZMPT101B. https://www.geekfactory.mx/categoria-de-producto/modulos/mod-acondicionamiento/

- Tecneu. Convertidor AC-DC Fuente 5V HLK-PM01. https://www.tecneu.com/products/convertidor-ac-dc-fuente-5v-hlk-pm01

- ElectroCrea. Módulo Micro SD. https://electrocrea.com/products/modulo-microsd

- Data México (Secretaría de Economía). Ingenieros Electrónicos: salarios y fuerza laboral. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/ingenieros-electronicos

- Data México (Secretaría de Economía). Electricistas y Linieros: salarios y fuerza laboral. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/electricistas-y-linieros

- CFE. Tarifas domésticas (consulta oficial). https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx